安徽国际商务职业学院部门自行采购供应商报价函

（工程类）

1.采购单位：安徽国际商务职业学院（ 学生处）

2.采购项目名称：（学生权益中心（“六尺巷”学生矛盾调解中心）工程）

3.采购需求：

建设要求：10号楼一楼改造一间功能用房，用于设立学生权益中心（“六尺巷”学生矛盾调解中心）。该房间建筑面积约91.44平方米，计划通过合理布局，打造集权益维护、矛盾调解、心理疏导与法治教育于一体的学生成长支持空间。主要建设为电路改造、玻璃门安装、吊顶工程、调解室隔断及基础环境优化等。（具体参看设计图和工程造价单，其中隔断玻璃使用钢化玻璃）

服务需求：成交供应商在建设前应提供本项目效果图，经采购人确认后方可施工，施工期间安全责任由供应商承担；本项目免费质保期不低于3年，质保期内出现一切问题由供应商负责。

付款方式：本项目工期自合同签订后30个工作日完工，项目验收合格后一次性付款；

4.供应商报价一览表

| 采购需求 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目名称 | 项目特征内容 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估费 |
| 门窗拆除 | 1.原建筑外窗拆除 2.拆除后垃圾外运 3.投标人踏勘现场后综合报价，中标后不得调整 | m2 | 5.670 |  |  |  |  |  |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砖砌体 2.拆除高度： 根据现场实际情况 3．拆除后垃圾外运 4．投标人踏勘现场后综合报价 , 中标后不得调整 | m3 | 0.490 |  |  |  |  |  |
| 墙面装饰板 | 1.120系列镀锌龙骨@400 2.38mm穿心龙骨@1000 3.内填保温隔音岩棉 4.双面挂12mm水泥板 | m2 | 26.730 |  |  |  |  |  |
| 玻璃隔断 | 1.边框材料种类 、规格： 铝合金型材 ， 规格 、型号详见设计图纸要求 2．玻璃品种、规格 、颜色： 12 mm厚钢化玻璃 3． 详见设计图纸 、招标文件、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 33.420 |  |  |  |  |  |
| 金属门 | 1．门名称 、代号及洞口尺寸： M1124 2．门材质： 玻璃地弹门 3． 玻璃品种、 厚度： 12mm钢化玻璃 4． 详见设计图纸 、招标文件、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 5.280 |  |  |  |  |  |
| 金属门 | 1．门名称 、代号及洞口尺寸：原窗拆除改玻璃地弹门 2．门材质： 铝合金玻璃地弹门 3． 玻璃品种 、厚度： 12+9+12中空钢化玻璃 4．做法详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 8. 100 |  |  |  |  |  |
| 格栅吊顶 | 1．安装固定方式 ：M8膨胀螺栓固定 2．吊顶形式、吊杆规格 、高度 : φ8天栅吊筋 3．龙骨材料种类： 50系轻钢主龙骨 ， 间距不小于1000mm； 50系轻钢次龙骨 （0.5mm） ， 间距400mm 4．面层材料品种 、规格： 100* 50铝合金方通 5 、做法详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 96.000 |  |  |  |  |  |
| 墙面装饰板 | 1．基层材料种类 、规格： 15厚阻燃板基层 2．面层材料品种 、规格 、 品牌 、颜色： 成品护墙板面层 3．做法详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 107.840 |  |  |  |  |  |
| 墙面装饰板 | 1． 基层材料种类 、规格： 15厚阻燃板基层 2． 面层材料品种 、规格 、 品牌 、颜色： 长城板面层 3． 做法详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m2 | 7.680 |  |  |  |  |  |
| 配电箱 | 1．名称 ：N1配电箱 2．规格： Pn=12 Kw 3．安装方式：墙面安装 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 电力电缆 | 1． 名称： 电力电缆 2． 型号 ：WDZB- YJV-5*6 3． 未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 11.600 |  |  |  |  |  |
| 配管 | 1．名称： 电气配管 2．材质： JDG20 3．配置要求：暗敷 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 配管 | 1．名称： 电气配管 2．材质： JDG25 3．配置要求：暗敷 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 51.300 |  |  |  |  |  |
| 配管 | 1．名称： 电气配管 2．材质： JDG32 3．配置要求：暗敷 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 51.300 |  |  |  |  |  |
| 配线 | 1．名称： 电气配线 2．配线形式：管内穿线 3．规格 ：WDZB- BYJ-2.5mm2 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 105.000 |  |  |  |  |  |
| 配线 | 1．名称： 电气配线 2．配线形式：管内穿线 3．规格 ：WDZB- BYJ-4mm2 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 96.300 |  |  |  |  |  |
| 配线 | 1．名称： 电气配线 2．配线形式：管内穿线 3．规格 ：WDZB- BYJ-6mm2 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | m | 25.300 |  |  |  |  |  |
| 荧光灯 | 1．名称： 80mm宽LED灯 2．型号： 24W 3．安装形式：吊顶内安装 4．未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | 套 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 照明开关 | 1．名称： 三联单控开关 2．安装方式： 未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | 个 | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 插座 | 1．名称： 单相五孔插座 2．型号： 220V 10A 3．安装方式： 未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | 个 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 插座 | 1．名称： 空调插座 2．安装方式： 未尽事宜详见设计图纸 、招标文件 、答疑及相关验收规范要求 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 送配电装置系统 | 1．名称： 系统调试 | 系统 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 脚手架搭拆 | 1．脚手架搭拆 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前3项由采购人提供，第4项由供应商填写。

2.报价币种为人民币，报价含税。